| 序号 | 名称 | 采购要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、存储系统 |  |  |  |  |
|  | 网络存储设备 | 1）4U高度48盘位存储主机 2）控制器架构，CPU处理器采用Hygon64位多核处理器 3）内存:8GB，可扩展至256GB 4）网络接口:5个1GE以太网接口，可选配1端口千兆以太网接口、1端口万兆以太网接口、2端口万兆以太网接口，支持端口链路聚合、负载均衡 5）支持JBOD、RAID0、1、10、5、6、50支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式，RAID阵列可即建即用 6）可配置支持2000台设备接入，可配置支持4000路通道接入； 7）在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1024路4Mbps视频流时，数据写入无任何影响；提供公安部权威机构检测报告为证 8）协议支持:支持iSCSI、FC、NFS、CIFS/SMB、FTP访问，支持IPV4/IPV6，支持TCP/IP/UDP/SIP/SNMP等标准协议 9）节点硬件为模块化设计：电源、电池、风扇、控制器为冗余支持热插拔模块 10）支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储 11）可通过MiniSASHD(SAS3.0)接口连接扩展柜进行存储扩展，支持≥9级扩展柜级联 12）设备掉电后BBU电池会继续进行供电，在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像；提供公安部权威机构检测报告为证 13）录像批量下载时，支持将随机数据整理成顺序数据后进行高速下载；提供公安部权威机构检测报告为证 14)支持录像加密功能，支持在数据落盘前进行加密。从存储出去的所有数据均为加密后的数据，必须经过密钥服务器的授权才可正常解码，否则只能达到马赛克的画面无法正常显示；提供公安部权威机构检测报告为证 15)支持在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息 16）支持通过管理软件配置逻辑资源镜像功能，镜像同步完成后，拔掉主资源所在RAID阵列的所有硬盘，业务应继续，录像可正常回放和写入 17）标配两个电源、两个风扇、两个电池（电池容量:4600mAh*2），均支持1+1冗余配置； | 2台 |  |
|  | 48盘位双控企业级SATA硬盘 | 容量:16TB*2；接口类型:SATA；尺寸:3.5英寸；硬盘类型:企业级；盘位数:48盘位（单控、双盘）；转速:7200RPM；缓存:不低于256MB | 24套 |  |
|  | 48盘位双控SATA硬盘 | 容量:4TB*2；硬盘尺寸：3.5英寸；硬盘缓存不小于64MB；硬盘转速不小于5040转/分钟；硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；适配盘位数：48盘位（双控、双盘）； | 24套 |  |
|  | 接入许可 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 2套 |  |
| 二、监控拾音器系统 |  |  |  |  |
|  | 拾音器 | 高保真收音降噪拾音器（按院方要求安装到指定视频监控点位并完成调试） | 40套 |  |
|  | 信号线 | RVV4*0.74信号线 | 210米 |  |
| 三、报警信息联动视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 安防设备对接主机 | 业务规格: 采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通过插件实现内置消息总线结构，可以快速处理各种报警信息。支持异型架构，可以兼容SDK、协议多种报警接入方式。具备强兼容性，可整合报警、SCADA、门禁、对讲广播等各类传感器；支持接入1024个前端设备。 | 1套 |  |
|  | 报警联系应用软件 | 业务规格:行业业务软件定制开发费用(3人天授权费用)，针对院方现有报警系统完成对接视频监控平台并在监控大屏联动显示； | 1项 |  |
| 四、人脸识别系统 |  |  |  |  |
|  | 人脸警戒摄像机 | 外观：枪型；传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS 像素 400 万；最大分辨率 2688×1520；扫描方式 逐行扫描；电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）；最低照度 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux （补光灯开启）；信噪比 ＞56dB；最大补光距离 60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）；补光灯 2 颗（红外灯）;2 颗（混光（红外+暖光）灯）；镜头类型 电动变焦；镜头接口 φ14；镜头焦距 2.7mm～13.5mm；镜头光圈 F1.6；视场角 水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32 | 8套 |  |
|  | 录像机 | 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；操作界面 Web，本地 GUI 智能应用 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 前智能分析 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界防范 1.前智能：支持；2.后智能：支持人、车（不支持属性）支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多 10 条规则；支持联动录像、联动云台，默认抓图(全景图)、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； 周界后智能性能（路数）2 路，每路绘制 10 规则线周界前智能性能（路数） 8 路 智能预览（周界） 1. 检测规则框：支持配置规则框；2. 智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图；3. 统计：分别统计人数，车辆数；最多显示 50 条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后 10 秒录像；4. 面板过滤：支持根据面板类型过滤面 | 1台 |  |
|  | 信号线 | 六类非屏蔽双绞线 | 280米 |  |
|  | 电源线 | RVV2*1.5 | 280米 |  |
| 五、系统集成 |  |  |  |  |
|  | 辅材 | 管材、支架、配件、水晶头、螺丝、开孔等等 | 1批 |  |
|  | 技术服务 | 中标单位需提供存储系统设备、报警信息联动视频监控系统安装调试并接入院方的安防平台，确保和原系统无缝对接，按院方指定的监控点位增加指定的录像存储时间；针对院方指定的视频监控点位安装拾音器并完成调试；针对人脸识别系统的布线、安装、调试完成；中标单位需提供驻场服务一年。 | 1项 |  |