行为学试验设备项目需求

1.视频分析软件

包含功能：能自动识别动物轨迹，计算各项行为学指标，客观统计数据，减少人工误差，实现结果量化分析，具有多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展现，具有外部输入输出控制，将行为与生物信号（脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）和实验刺激（声音、光、电击等）整合，有“基于形状”和“基于模型”两种头部点检测方式，可适用于各种复杂环境下的头部点检测。

- 小鼠旷场实验箱

- 包含功能：包含旷场实验分析系统，能观察研究实验动物自发运动及神经精神变化、进入开阔环境后的探索行为。

3.Y 迷宫

包含功能：能开展大鼠、小黑鼠、小白鼠行为学实验，能接入任何行为学软件，能生成3D活动量图来判断动物在臂的活动情况

4.大小鼠水迷宫

包含功能：有水池、恒温加热系统、 数显温控表、方向标识物、泛光窗帘、手动升降站台、摄像系统，能自动检测动物的搜索策略：直线式搜索、趋向式搜索、边缘式搜索等，能自动生成热图、活动量图、矢量图等。

5.强迫游泳-悬尾箱

包含功能：能构建绝望模型，检测动物不动时长，用来分析抑郁样行为变化，能对实验过程录像并对图像跟踪分析，结果数据自动输出到PC机，能对实验过程进行分析并可打印实验报告。

6.转角实验

包含功能：能统计小鼠转向偏好，判断脑缺血之后肢体不对称的神经功能缺损。

7.三箱社交系统

包含功能：能自动检测动物头部探究行为指标，产生头部探究次数、头部探究时间等指标，能实时渲染生成虚拟动画直观展示老鼠与束缚笼的角度、距离等参数；