“医用冷藏冰箱”等设备院内询价采购公告（第三次）

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）就以下项目进行院内采购询价，欢迎符合资质的供应商前来参加。

一、采购形式：院内询价采购

二、设备采购明细

| 序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究所 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 0.8 | 三次挂网 |
| 2 |  | 真空泵 | 1 | 0.6 | 三次挂网 |
| 3 |  | 灌流泵（灌注仪） | 1 | 0.3 | 三次挂网 |
| 4 |  | 恒流注射泵 | 1 | 1 | 三次挂网 |
| 5 |  | 尾静脉注射仪 | 1 | 0.2 | 三次挂网 |

部分设备参数要求：

1.医用冷藏冰箱：有效容积≥310 L；温度控制范围2–8℃；微电脑温控，温度显示精度≤0.1℃；具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警，声光报警；

2.真空泵：一体式真空源+废液瓶+吸液手柄系统；最大真空度≥680 mmHg或绝对压力≤105 mbar；最大流量≥20 L/min；抽液速率≥18 mL/s；废液瓶容量≥1200 mL；

3.灌流泵（灌注仪）：流量范围至少覆盖0.002–380 mL/min，单通道；转速范围0.1–100 rpm，正反转可逆；转速分辨率≤0.1 rpm；数字显示当前转速；支持手动控制、启停控制、方向控制及外控速度控制。

4.尾静脉注射仪：用于小鼠尾静脉可视化注射；应包含鼠体固定筒、尾部压迫/固定装置、可视光源、放大观察装置及脚踏/手动释放装置；适用小鼠体重范围至少17–40 g；光源功率≥0.5 W，建议黄光或等效可视化光源；放大倍率≥5倍；

三、参加询价的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、响应单位具有与所投产品相对应的医疗器械生产或经营（许可）资格；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的任何采购活动。

9、本项目不接受联合体响应。

四、参加询价时请提供以下材料并加盖公章：

1、医疗设备问询表（附件1）；

2、产品资质（包括注册证、国际认证等）及简介，附一份查询注册证时的药监部门网站截图；

3、提供设备生产厂家对推介产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片；

4、配置清单；

5、产品技术参数；

6、生产厂家和代理公司资质；

7、报名单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）；

8、报价单（附件2）注: 响应单位应对所投项目的全部内容进行报价；

9、以上材料统一用牛皮纸文件袋密封，加盖公章后送至招标采供中心1。

五、报名截止时间、地点及联系方式：

1、报名截止时间：即日起至2026年8月10日17：00（北京时间）

2、报名地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）负一楼招标采供中心1办公室

3、联系方式：联系人：顾老师   联系电话：0512-69584854

六、响应文件提交及其他补充事项：

1、只有在规定时间内完成报名并成功递交响应文件的服务商才能参加此次采购项目；

2、在报价未超过采购预算的前提下，资质和要求均能满足比价采购文件实质性响应要求且报价最低的服务商作为成交服务商，未中标者不另行通知，最终解释权归甲方所有。

3、如出现两个或两个以上报价相同且最低的响应服务商，则由采购方自行选择成交服务商

4、报价在采购预算外的或实质性响应采购文件要求的服务商不足三家的，询价采购失败。

附件1：

| 医疗设备问询表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称（注册或备案名） |  |  |  |
| 品牌型号规格 |  |  |  |
| 注册证号（报名时提供附件附证） |  |  |  |
| 生产商（如进口产品注明产地） |  |  |  |
| 产品标准功能配置（可附页说明） |  |  |  |
| 产品可选功能配置（可附页说明） |  |  |  |
| 选配功能是否提供 |  |  |  |
| 适用范围 |  |  |  |
| 设备对水、电、建筑等有无特殊要求 |  |  |  |
| 设备配套消耗品及价格（是中标产品请填中标编码） | 是（请填写中标编码）： |  |  |
|  | 否（请填承诺价格）： |  |  |
| 是否需要不间断稳压电源（是否提供） | 需要（）不需要（） 是（）否（） | 是否需要配套工作站电脑（是否提供） | 需要（）不需要（） 是（）否（） |
| 近三年该设备附近用户名单（本省、市）、采购时间及联系人 |  |  |  |
| 售后服务承诺（医疗设备免费原厂质保期≥ 3年） |  |  |  |
| 承诺供货时间 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
| 推介厂商代理商（盖章） |  |  |  |
| 代理商和生产企业是否属于中小企业 | 代理商 是（）否（） 生产企业 是（）否（） |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |

附件2：

报价单

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

售后服务承诺（免费原厂质保期≥ 3年）：

若涉及耗材请填下表：

涉及的耗材品种及价格

| 序号 | 耗材名称 | 单价 | 是否中标 | 中标编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

优惠条款：

附加说明：设备开展项目必备的配套试剂或耗材（非免费），需在投标书中列明，如因遗漏导致临床检验或诊疗项目无法正常开展的，设备将暂停验收，由此导致的一切后果由供方承担。

公司名称：（盖章）

授权代表：

联系电话：

日    期：    年   月   日