多模态中西医康复临床科研数据采集平台与分析系统开发项目需求

一、背景和依据

为满足中西医协同康复临床科研数据采集、分析和平台建设需要，进一步提升康复医学科科研数据规范化管理能力，拟建设多模态中西医康复临床科研数据采集平台与分析系统。该平台围绕患者基础资料、病史资料、康复评估记录、体态采集、舌诊图像及信息采集、动作解析与分析，以及肌电、fNIRS功能近红外、IMU、振动刺激、耳迷走神经刺激等多模态数据同步管理需求，建立覆盖临床科研数据采集、设备集成、数据同步、基础分析、科研导出和数据管理的一体化平台。项目成果主要用于科室科研、康复评估辅助研究、数据管理和内部教学研究等用途，系统输出结果仅作为科研数据采集、分析和管理参考。

二、主要内容

本项目拟建设平台主要包括微信小程序或APP信息录入端、管理端与数据平台、深度相机体态解析、舌诊数据采集与分析、动作解析与分析、AI脊柱侧弯评估分析、耳迷走刺激设备集成与数据同步、多模态数据同步、数据导出与接口等内容。信息录入端支持患者及受试者基本信息、病史资料、康复评估记录和随访资料采集；管理端支持账号权限、研究项目、受试者管理、数据查询、基础统计、数据维护、日志留痕和数据导出；体态、舌诊和动作解析模块用于完成相应数据采集、基础特征提取、归档和展示；多模态采集模块用于实现APP录入信息、体态数据、舌诊数据、动作数据以及肌电、fNIRS、IMU、振动刺激、耳迷走神经刺激等数据之间的受试者关联、时间戳记录和采集批次管理。AI脊柱侧弯评估系统用自动生成脊柱侧弯风险因子、ATR角记录、双目摄像头体态评估及X光片植入。耳迷走神经采集平台的功能如下：针对科研场景需要针对不同疾病和症状研究，可在平台上对耳迷设备设置对应的治疗参数设置，单向波、双向波、脉冲宽度、刺激频率、强度档位、治疗时长；配套耳迷平台使用小程序，激活平台端的参数，并将患者使用数据上传，便于科研分析。科研平台建成后，支持按研究项目、受试者、采集批次和数据类型等维度导出CSV、Excel或双方确认的结构化格式，并配套完成部署调试、操作培训、配置清单、技术方案、操作说明、测试记录和验收材料等交付工作。本项目建设严格遵守数据不出域的整体原则，数据不对外公开、流转。

三、具体参数要求

# 1、微信小程序

## 1.1 随访任务管理

### 1.1.1 复诊日期管理

下一次复日期

历史复诊安排

## 1.2 问卷管理

1.2.1 问卷

1.2.2 时间配置

## 1.3 随访预警

### 1.3.1 无：首次评估后第 15 天、后续 7 天无随访

### 1.3.2 无：超期预警且 31 天未随访

### 1.3.3 高危：超期预警且 14 天未随访

### 1.3.4 极高危：超期预警且 7 天未随访

### 1.3.5 确认失访：超期预警且 30 天无数据采集

# 2、多模态采集平台

## 2.1 预采集量表部分

### 2.1.1 个人信息

- 姓名

- 出生日期

- 民族

- 学历

- 疾病诊断标签

- 发病 / 确诊日期

- 入组日期

- 疾病编码（ICD）

- 疾病分期（可选填）

- 身高

- 体重

- 职业

- 既往史

- 既往手术史

- 既往康复史

- 过敏用药

### 2.1.2 量表及体格数据信息采集

- 评估数据

- 静态评估

- 脊柱侧弯：前后侧全面型 / 右侧弯+Adam前屈位（背面俯拍）

- 颈痛：侧面（FHP头前伸）+后面（肩水平）+正面

- 腰痛：侧面（腰椎前凸/骨盆倾斜）+后面（脊柱侧面）

- 肩痛：后面（肩胛骨位置）+侧面（圆肩）+正面

- 膝痛：正面（下肢力线/Q角）+侧面（膝过伸）+后面（腋窝）

- ASD 正面/侧面（姿势）

- 踝痛：后面（后足力线/足跟外翻角）

- 网球肘 肘外侧特写（肿胀/萎缩）

- 肩胛N：症状侧、职业（久坐/上肢重复）、颈椎病史、既往针刺/推拿反应

- 腕痛：腕部特写（肿胀/畸形/萎缩）

- 髋痛：正面+侧面站立（骨盆倾斜/下肢力线）

### 2.1.3 体格检查数据

### 2.1.4 量表数据

### 2.1.5 X线/CT/MRI/超声数据上传

## 2.2 通用评估维度

2.2.1 疼痛VAS/NRS全部（ASD需家长代评）

2.2.2 关节活动度（ROM）量角器/电子角度计 全部8种

2.2.3 肌力MMT/Lovett(病房)+手持测力计（门诊）全部8种

2.2.4 生活质量SF-36/EQ-5D-5L全部8种（儿童PedsQL）

2.2.5 情绪/心理PHQ-9/GAD-7全部（ASD用SRS-2）

2.2.6 功能独立性FIM/MBI(病房)/病种特异功能量表全部

## 2.3 多视图对多模态数据进行管理

2.3.1 按数据类型视图

2.3.2 按患者类型视图

2.3.3 按疼痛位置视图

## 2.4.预算：

因部分模块我们已经有了，研发费用和建设费用预算4万

# 3、动作采集评估与分析系统

## 3.1 硬件

双目摄像头

本地AI盒子（选配）或云端算力

## 3.2 软件

3.2.1 扫码登陆注册

3.2.2 AI动作数据采集与评估

动作类型：静态站立体态、步态分析、下蹲、单腿站立、弓步、抬腿、坐站转换、肩外展、颈椎ROM、弯腰-回直等

3.2.3 报告功能：

生成报告

历史报告对比

## 3.3 AI模型预置到AI算力盒子

AI算力盒子参数：

1.摩尔线程长江SOC CPU 8核，全大核2.65Hz，AI 50TOPS DENSE INT8算力，GPU 全功能GPU，高性能3D渲染、端侧推理、多精度支持，工作环境温度0℃-40℃，连续稳定运行48小时无宕机、无硬件故障；接口完好、供电正常。

2.基于MUSA体系移植的模型

# 4、AI脊柱侧弯评估系统

## 4.1自动生成脊柱侧弯风险因子

## 4.2 ATR角记录

## 4.3 双目摄像头体态评估

## 4.4 X光片植入

画线后自动测量Cobb角

脊柱中轴线偏移判定（骶骨中垂线与C7铅垂线区域距离的判定）

骨盆水平判定（髂前上棘连线与水平线夹角做骨盆倾斜角判定）

Risser征自动判读

患者身体疼痛点标记

## 4.5 数据统计分析和报表输出

# 5、耳迷平台

## 5.1科研参数设置

针对科研场景需要针对不同疾病和症状研究，可在平台上对耳迷设备设置对应的治疗参数设置，单向波、双向波、脉冲宽度、刺激频率、强度档位、治疗时长。耳迷设备端通过平台参数设置后，能立即生效，按照如下参数方式进行工作。

- （1）脉冲参数说明：

- 输出脉冲形态：支持单向波/双向波两种自定义波形；

- 刺激类型：支持真刺激、假刺激两种自定义刺激类型，假刺激持续时间可自定义；

- 输出脉冲波形：支持连续波、疏密波、断续波三种模式，疏波和密波持续时间可自定义，断续波持续和暂停时间可自定义；

- 输出脉冲频率：三种模式所涉及的频率均可以自定义；

- 输出脉冲宽度可自定义；

- 刺激时间可自定义。

- （2）脉冲参数调整范围

- 脉冲形态自定义范围：单向波、双向波

假刺激持续时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

疏波持续时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

密波持续时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

- 断续波脉冲运行时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

- 断续波脉冲停止时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

- 波形1频率自定义范围：0-120Hz，步进1Hz，误差±10%

- 波形1持续时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

- 波形2频率自定义范围：0-120Hz，步进1Hz，误差±10%

- 波形2持续时间自定义范围：0-3600s，步进1s，误差±20%

## 5.2小程序：

配套耳迷平台使用小程序，激活平台端的参数，并将患者使用数据上传，便于科研分析

## 5.3分析功能：

数据统计分析和报表输出

# 6、数据管理后台

总体：上述模块一、模块二、模块三、模块四、模块五数据和用户权限管理

## 6.1 数据部分：

患者和患者基本信息管理

量表管理

康复方案设置

随访设置

评估报告管理

多模态数据管理

AI动作评估数据管理

患者多数据报告管理

## 6.2用户管理部分

超级管理员

普通管理员

操作人员等